Teste prático-experimental n.º 1

1. (Adaptado de Teste Intermédio 2012) Com o objetivo de determinar experimentalmente a temperatura de fusão do naftaleno, alguns grupos de alunos efetuaram várias medições.

O valor tabelado da temperatura de fusão do naftaleno, nas condições em que foram realizadas as medições, é 80,0 °C.

1.1 Depois de efetuadas as medições pelos grupos de alunos, a medida da temperatura de fusão do naftaleno, expressa em função do valor mais provável e da incerteza relativa, foi 81,1 °C ± 1,1%.

Determine o intervalo de valores no qual estará contido o valor experimental da temperatura de fusão do naftaleno.

Apresente todas as etapas de resolução.

1.2 Dois grupos de alunos, Grupo 1 e Grupo 2, realizaram três ensaios, nas mesmas condições, nos quais mediram os valores de temperatura de fusão, θf, do naftaleno, que se encontram registados na tabela seguinte.

|  | Grupo 1 | Grupo 2 |
| --- | --- | --- |
| Ensaio | f / °C | f / °C |
| 1 | 79,4 | 82,6 |
| 2 | 80,3 | 82,7 |
| 3 | 81,4 | 82,5 |

1.2.1 A partir da informação dada pode concluir-se, que os valores medidos pelo Grupo 1, comparados com os valores medidos pelo Grupo 2, são

A. mais exatos e mais precisos.

B. mais exatos e menos precisos.

C. menos exatos e menos precisos.

D. menos exatos e mais precisos.

1.2.2 Obtenha o resultado da medição de temperatura de cada um dos grupos de alunos. Exprima esse resultado em função do valor mais provável e da incerteza absoluta.

2. (Adaptado de Teste Intermédio, janeiro 2008) Considere um conjunto de medições de temperatura efetuadas utilizando um termómetro digital. O menor intervalo de temperatura que mede é uma décima de grau. Atendendo à incerteza associada à medição, selecione a opção que completa corretamente a frase seguinte.

O valor da temperatura medido, num dado instante, deve ser apresentado na forma

A. θ = (15,0 ± 0,1) °C

B. θ = (15,00 ± 0,05) °C

C. θ = (15,00 ± 0,10) °C

D. θ = (15,0 ± 0,5) °C

3. (Adaptado de Exame Nacional 2010, 1.ª Fase) Na Fig. 1 está representado o nível de um líquido numa proveta.

Fig. 1

Selecione a única opção que apresenta o resultado da medição do volume nessa proveta:

A. (18,60 ± 0,05) cm3

B. (17,40 ± 0,05) cm3

C. (17,4 ± 0,1) cm3

D. (18,6 ± 0,1) cm3

4. (Adaptado de Exame Nacional 2011, 1.ª Fase) Um grupo de alunos usou, em algumas das medições efetuadas para uma dada atividade experimental, uma fita métrica com uma escala cuja menor divisão é 1 mm.

Qual é a incerteza associada à escala dessa fita métrica?

5. (Adaptado de Teste Intermédio, maio 2011) Para estudar o pH de uma amostra de água, um grupo de alunos realizou várias medições com um sensor devidamente calibrado. Os valores de pH obtidos em três ensaios estão na tabela seguinte:

| Ensaio | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,47 | 6,43 | 6,48 |

Obtenha o resultado da medição de pH.

Exprima esse resultado em função do valor mais provável e da incerteza absoluta. Apresente todas as etapas de resolução.