Questão de Aula 3					Físico-Química – 9.° Ano

Escola __________________________________________________ Data _____–_____ –_____

Nome ___________________________________________________ N.º ____  Turma _______         Professor ________________________ Classificação ________________________

1. Completa as seguintes frases.

(A) A corrente elétrica que atravessa um condutor depende da _______ elétrica aplicada nos terminais do condutor e da sua _______.

(B) Um condutor _______, a _______ constante, tem resistência elétrica _______, mesmo que varie a _______ elétrica aplicada nos seus terminais.

2. Faz a associação correta entre os elementos da coluna A e os elementos da coluna B.

|  | Coluna B |
| --- | --- |
|  | (I) Mede resistências elétricas |
|  | (II) Mede potências elétricas |
|  | (III) Mede tensão ou diferenças de potencial |
|  | (IV) Mede correntes elétricas |

| Coluna A |  |
| --- | --- |
| (A) Amperímetro |  |
| (B) Ohmímetro |  |
| (C) Voltímetro |  |
| (D) Wattímetro |  |

3. Considera o circuito esquematizado na figura. As lâmpadas são todas iguais.

3.1. Seleciona a opção que completa corretamente a seguinte

frase.

“Com os quatro interruptores fechados, a corrente elétrica que passa na lâmpada L2 é igual à que passa na(s) lâmpada(s)…

(A) … L3 e L4.”

(B) … L1, L3 e L4.”

(C) … L1.”

(D) … L1 e L3.”

3.2. Seleciona a opção que completa corretamente a seguinte frase.

“Se a corrente elétrica que passa na lâmpada L2 for de 2,0 A, a corrente elétrica que passa na lâmpada L1 é de…

(A) … 2,0 A.”

(B) … 3,0 A.”

(C) … 4,0 A.”

(D) … 6,0 A.”

4. Com o objetivo de determinar a resistência elétrica de um condutor, ligou-se este a uma fonte de alimentação e intercalou-se no circuito um amperímetro, um voltímetro e um resístor.

Para cada valor de tensão estabelecida nos terminais do condutor, mediu-se a corrente elétrica no circuito e, com os valores obtidos (a temperatura constante), construiu-se a seguinte tabela

| U (V) | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I (A) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| R (Ω) | (A) | 2,0 | (B) | (C) |

4.1. Calcula os valores de (A), (B) e (C).

4.2. O condutor é óhmico? Justifica.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5. Seleciona a opção que completa corretamente a seguinte frase.

“A corrente elétrica no circuito de uma lâmpada de potência 60 W, quando ligada a uma tomada de 230 V, é…

(A) … 0,26 A.”

(B) … 0,62 A.”

(C) … 3,8 A.”

(D) … 8,3 A.”

FIM

| Cotações |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3.1. | 3.2. | 4.1. | 4.2. | 5. | Total (pontos) |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 | 50 |