Teste de Avaliação 5

1. (A) V; (B) F; (C) V; (D) V; (E) F.

2. (A) (I); (B) (III); (C) (I); (D) (III); (E) (II).

3. (A) térmica; calor; efeito.

(B) térmica; dissipada; calor; luz.

4. (A) Energia.

(B) Corrente elétrica.

(C) Tensão ou diferença de potencial.

(D) Potência.

(E) Resistência elétrica.

5.

5.1. Um fusível é um dispositivo de proteção de aparelhos e de instalações elétricas, constituído por um fio condutor metálico que funde facilmente quando a corrente elétrica atinge um determinado valor.

5.2. Se a corrente elétrica atingir um determinado valor, o fusível funde e o circuito é interrompido, evitando-se, assim, que a instalação elétrica e aparelhos elétricos sejam danificados por aquecimento excessivo devido ao efeito Joule.

5.3. (A) F; (B) V; (C) V; (D) V.

6. O gerador está em curto-circuito em C, pois o fio ligado entre os pontos A e B praticamente não tem resistência elétrica, fazendo aumentar muito a corrente elétrica no circuito principal, o que pode até provocar incêndio devido ao aquecimento excessivo dos fios condutores.

7. (A) V; (B) F; (C) F; (D) F.

8. (A) três; elétrico

– fase; castanha

– neutro; azul

– terra; verde; amarelo

(B) tomada; tensão; elevado; neutro; baixo; corrente.

(C) fase; neutro; contacto; corrente; caminho; curto-cirtuito.

9. R = 100 Ω; I = 200 mA = 0,200 A

Sendo R =UI, tem-se, substituindo pelos valores:

U = 100 x 0,200 ↔ U = 20,0 V

Como a energia dissipada por segundo é a potência dissipada e Pd = U I, tem-se, substituindo pelos valores:

Pd = 20,0 X 0,200 ↔ Pd = 4,00 W

10.

10.1. Sendo U = R I e R2 =R12 e U1 = U2, tem-se:

U1 = U2 ↔ R1 I1 = R2 I2 ± R1 I1 =R12 I2 ↔ I2 = 2 I1

A corrente elétrica passa para o dobro.

10.2. Sendo P = U I e U = R I, também é P = R I2.

Então, P1 = R1 I1 2(1), mas como R1 = 2 R2 e I1 =I22 , tem-se, substituindo em (1):

P1 = 2R2 x a  I222 ↔ P1 = 2R2 x I2 ↔ P1 = 12R2 I22 ↔

P1 = 12 P2 ↔P2 = 2P1

A potência dissipada duplica.